内环建书〔2025〕1号

安阳市生态环境局内黄分局

关于安阳市安欣源禽业有限公司年存栏54万只蛋鸡饲养

项目环境影响报告书的批复

安阳市安欣源禽业有限公司：

你公司(统一社会信用代码：91410527MA45JJU64J)上报的由安阳鑫峰环境保护咨询有限公司编制完成的《安阳市安欣源禽业有限公司年存栏54万只蛋鸡饲养项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉。该项目审批事项在内黄县政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》第十九条、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条第二款等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该项目位于河南省安阳市内黄县田氏镇汤西村西南1.39公里处，总投资10000万元，其中环保投资235万元，建设规模为年存栏54万只蛋鸡。主要建设内容为新建8栋标准化鸡舍（其中2栋雏鸡舍，6栋成年蛋鸡舍）。项目主要设备为全自动智能蛋鸡养殖设备、清粪设备、饲料加工设备、环保设备等。主要养殖流程为：外购雏鸡-免疫-育雏-分栏-产蛋鸡/成鸡蛋-销售。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、噪声及振动、固体废物等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气。该项目有组织废气为饲料加工废气、鸡粪暂存间废气。饲料加工废气经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求（120mg/m3、3.5kg/h），同时满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205 号）中颗粒物10mg/m3要求；鸡粪暂存间废气经生物除臭装置处理后通过15m高排气筒排放，氨、硫化氢、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2要求（氨排放速率4.9 kg/h、硫化氢排放速率0.33 kg/h、臭气浓度≤2000（无量纲））。

无组织废气主要为饲料加工、鸡粪暂存间、鸡舍及污水处理站产生的无组织废气。通过采取密闭车间、喷洒生物除臭剂、加强场区绿化等措施，颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点1.0mg/m3）及《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》的通知（安环攻坚办[2019]196号文）（厂界颗粒物0.5mg/m3）；氨、硫化氢须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求（氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3），臭气浓度须满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准要求（70无量纲）。

2、废水。鸡舍冲洗废水收集后经场内污水处理站（处理工艺为USR厌氧反应器+A/O+消毒工艺）处理后用于农田灌溉，非灌溉时期出水在暂存罐暂存。废水污染物排放须满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物限值的要求；生活污水经化粪池处理后定期清掏，不得外排；鸡舍降温水帘用水经冷却后循环使用，不得外排。

3、噪声。选用低噪声设备，采取基础减震、厂房隔声等降噪措施处理后，厂界噪声须满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废。袋式除尘器除尘灰回用于饲料生产；病死鸡收集后在病死鸡暂存间采用冷冻或冷藏方式进行暂存，委托内黄达富盛生物科技有限公司定期清运并进行无害化处理；蛋鸡粪便在鸡粪暂存间暂存后外售至有鸡粪处置资质的单位生产有机肥；废包装材料和不合格蛋暂存至一般工业固体废物暂存间，定期外售；污水处理站栅渣、饲料残渣、散落羽毛和生活垃圾收集后由环卫部门清运；废水处理污泥暂存至污泥池，定期委外处理；医疗废物和消毒剂容器暂存至危废暂存间，定期交由有资质单位处置。你公司应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，设置、管理维护好贮存场所。

（四）认真落实《报告书》提出的监测计划，定期对废气、废水、噪声、地下水等进行监测，发现问题及时采取相应的整改措施。按国家有关规定设置规范的污染物排放口，设立明显标志。

（五）该项目新增废气污染物排放总量控制指标为：颗粒物0.0746t/a，倍量替代后颗粒物0.1492t/a，替代来源为安阳瑞美达清洁能源公司减排量。

（六）如果今后国家或我省颁布污染物排放限制的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

（七）其他事项按《报告书》要求执行。

五、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，加强日常管理，防止发生污染事故。

六、项目发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法进行排污许可登记。

七、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入使用。

八、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环境影响报告书。

九、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

2025年1月13日